SUPVAN-T50Plus蓝牙模块SDK接口说明

前言

文档目的

本文档定义了硕方T50Plus蓝牙打印机，SDK接口规范。

阅读对象

软件开发工程师。

开发前期准备

在 主项目build.gradle 文件当中添加如下的依赖包：

implementation 'com.google.zxing:core:3.3.0'

数据模型

打印对象类PrintParameter

| 参数 | 参数类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| materialWidth | int | 耗材宽度mm |
| materialHeight | int | 耗材高度mm |
| copies | int | 打印份数:1-99,默认1 |
| rotate | int | 旋转角度:(0=0度，1=90度, 2=180度，3=270度，4=360度),默认0 |
| density | int | 浓度:1-9默认3 |
| horizontalNum | int | 打印水平偏移:-9 到 9,默认0 |
| verticalNum | int | 打印垂直偏移:-9 到9,默认0 |
| paperType | int | 纸张类型:1-间隙，2-普通黑标，5-黑标卡纸,,默认1 |
| gap | int | 纸张间隙:单位(mm),范围0-8,默认3 |
| oneByOne | boolean | 逐份打印, 默认true |
| tailLength | int | 尾巴长度mm，默认0 |
| printPages | List<PrintPage> | 打印页面集合 |

  - 2.2  打印对象页面类PrintPage

| 参数 | 参数类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| width | int | 宽度mm,默认48 |
| height | int | 高度mm,默认30 |
| repeat | int | 重复份数，默认为1 |
| List<DrawObject> | List<DrawObject> | 打印对象集合类 |

  - 2.3  打印对象类DrawObjec

| 参数 | 参数类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| antiColor | Boolean | 是否反色 |
| x | int | x坐标单位毫米 |
| y | int | y坐标单位毫米 |
| width | int | 宽度单位毫米 |
| height | int | 高度单位毫米 |
| content | String | 默认字符 |
| fontName | String | 字体名称（暂未实现） |
| fontStyle | int | 字体样式：int类型；普通文本。->0, 加粗文本。->1, 倾斜文本。-> 2, 带下划线的文本。->4, 中间有直线通过的文本。-> 8 |
| fontSize | int | 字体大小单位毫米 |
| autoReturn | boolean | 自动换行（暂未实现） |
| format | String | 格式：商品码=EAN_13，条形码=CODE_128，文本=TEXT, 二维码=QR_CODE, 图片=IMAGE |
| bitmap | Bitmap | 需要打印的图片对象 |

方法列表

初始化回调

| 功能简介 | 初始化回调 |  |
| --- | --- | --- |
| 方法原型 | Public void SetCallback (Callback callback) |  |
| 参数名称 | callback | 回调方法： 连接打印机：OpenPrinterResult(boolean) 断开打印机：ClosePrinterResult(boolean) 获取打印机状态：GetStatusResult(int) 打印图片：DoPrintImagesResult(boolean) 打印文本：DoPrintTextsResult(boolean) |
| 返回值 | 无 |  |

连接打印机

| 功能介绍 | 连接打印机 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | public boolean OpenPrinter(BluetoothDevice device) |  |
| 参数 | device | 蓝牙设备 |
| 返回值 | 连接结果：true/false |  |

断开打印机

| 功能介绍 | 断开打印机 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | public boolean ClosePrinter() |  |
| 参数 | 无 |  |
| 返回值 | 连接结果：true/false |  |

获取打印机状态

| 功能介绍 | 获取打印机状态 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | public int GetStatus() |  |
| 参数 | 无 |  |
| 返回值 | 状态码：0=准备就绪，1=打印头温度过高，2=上盖未关好，3=耗材未装好，4=耗材余量不足，5=未检测到耗材，6=未识别到耗材，7=耗材已用完,8=电池电压低 默认0 |  |

打印图片集合

| 功能介绍 | 打印图片 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | Public boolean doPrintImage(List<Bitmap> printBitmaps, PrintParameter printParameter) |  |
| 参数 | printBitmaps | 打印图片集合 |
|  | printParameter | 打印设置 |
| 返回值 | 打印结果：true/false |  |

打印对象集合

| 功能介绍 | 打印对象 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | public boolean doPrintParameter(PrintParameter printParameter) |  |
| 参数 | printParameter | 打印对象集合 |