SUPVAN-T50PRO蓝牙模块SDK接口说明

- 前言

  - 文档目的

本文档定义了T50PRO蓝牙打印机，SDK接口规范。

  - 阅读对象

iOS开发工程师。

  - SDK环境配置

本SDK需要依赖 CoreBluetooth.framework

引入步骤Project -> general -> Frameworks and Libraries -> add CoreBluetooth.framework

因为要使用蓝牙，所有在plist文件中需要添加一下两个权限

Privacy - Bluetooth Always Usage Description

Privacy - Bluetooth Peripheral Usage Description

- 数据模型

  - 页面对象类 SFPrintSetModel

| 参数 | 参数描述 |
| --- | --- |
| copy | 份数 |
| width | 标签宽 必传参数 单位为毫米 ---- 旋转之前的宽 |
| length | 标签长 必传参数 单位为毫米 ---- 旋转之前的高 |
| ratio | 耗材旋转角度 1： 0°， 2 ：90°， 3： 180° ，4：270° 旋转 90° 和 270° 的时候宽高需要主要是否互换 |
| deepness | 浓度 |
| Left | 左右印位 |
| top | 上下印位 |
| oneByone | 是否逐份打印 |

  - 绘制对象类 DrawObject

| ID | Id |
| --- | --- |
| textColor | 反色 |
| Orientation | 方向 |
| X | x坐标:单位(mm) |
| Y | y 坐标:单位(mm) |
| width | 宽度:单位(mm) |
| height | 高度:单位(mm) |
| content | 默认字符:打印内容 |
| fontName | 字体名:默认黑体 |
| fontHeight | 字体高度:单位(mm) |
| fontStyle | 字体样式:(0:普通,1:加粗,2:倾斜,4:下划线,8:中划线) |
| verAlignment | 垂直对齐 |
| horAlignment | 水平对齐 |
| charSpace | 字间距:单位(mm) |
| lineSpace | 行间距:单位(mm) |
| fontSize | 字体大小:单位(mm) |
| format | 格式：文本=TEXT （目前只支持文本，若要支持其他需要定制开发） |

- 方法列表

  - 扫描蓝牙设备

| 功能介绍 | 扫描蓝牙设备 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | startScan |  |
| 参数 | 无 |  |

  - 停止搜索蓝牙设备

| 功能介绍 | 停止搜索蓝牙设备 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | stopScan |  |
| 参数 | 无 |  |

  - 获取连接的蓝牙设备状态

| 功能介绍 | 获取蓝牙设备状态 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | getDeviceStatus |  |
| 参数 | 无 |  |

  - 连接蓝牙

| 功能介绍 | 连接蓝牙 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | connectedBlueteeth |  |
| 参数 | (CBPeripheral *)peripheral | 连接蓝牙设备 |

  - 断开连接

| 功能介绍 | 断开蓝牙 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | disConnectedBlueteeth |  |
| 参数 | 无 |  |

  - 获取蓝牙设备列标

| 功能介绍 | 打印本地图片 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | (^findDeviceBlock)(CBPeripheral *peripheral); |  |
| 参数 | callBack | 返回过滤后的蓝牙设备 |

  - 连接成功回调

| 功能介绍 | 打印网络图片 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | (^connectSuccessBlock)(CBPeripheral *peripheral); |  |
| 参数 | callBack | 连接成功的回调 |

  - 链接失败的回调

| 功能介绍 | 打印字模数据 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | (^connectFailBlock)(void); |  |
| 参数 | callBack | 失败回调 |

  - 断开连接的回调

| 功能介绍 | 终止打印 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | (^disconnectBlock)(void); |  |
| 参数 | callBack | 断开回调 |

  - 打印

| 功能介绍 | 打印 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | - (void)doPrintWithPrintModel:(SFPrintSetModel *)printModelcomplete:(void(^)(BOOL isSuccess, NSString *error, int printNum, int allLength))complete; |  |
| 参数 | printModel | 打印内容设置 |

  - 打印本地图片

  - 如果要打印本地图片，需要给SFPrintDrawobjectModel 中的localImage赋值即可打印本地图片，

| 功能介绍 | 打印本地图片 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | - (void)doPrintWithPrintModel:(SFPrintSetModel *)printModelcomplete:(void(^)(BOOL isSuccess, NSString *error, int printNum, int allLength))complete; |  |
| 参数 | printModel | 打印内容设置model |

| 功能介绍 | 停止打印 |  |
| --- | --- | --- |
| 原型 | cancelPrint |  |
| 参数 | 无 |  |